PROCEDURE

Transfert de tracés de SolidWorks à Kicad

Le but de cette procedure est de permettre de réaliser simplement des contours PCB complexes. Elle facilite aussi (grace à la l’importation de tracés depuis Solidworks) le placement des composants, des percages, des pistes...

Prérequis :

- SolidWorks (2012).

- GerbTool (v16.1.29).

- Kicad (BZR 3249).

Etape 1								     Exportation DXF depuis SolidWorks

A partir d’une ou plusiieurs esquisses  => Enregistrer sous  => DXF => Options

- Exporter toutes les splines comme polyligne

- Cliquez sur OK puis Enregistrer.

Etape 2								        Convertir le DXF en Gerber sous GerbTool

File => import DXF

- Map All to Current

- Cliquer sur OK

Tools => Convert => Arcs to Segments Arcs...

- Dans le champs « Chord Angle » entrer une valeur d’angle ( 1° pour une grande précision)

La fenêtre « select filter » s’ouvre...

- Cliquer sur Layer puis sur OK

File => Export=> Gerber

- Cliquer sur Data Format

- RS274X

- 2,4

- \r\n

- Absolute

- ASCII

- Metric

- Cliquer sur OK

Etape 3								        Importer le Gerber sous GerbView (Kicad)

Fichier  => Charger Fichier Gerber

Fichier  => Exporter vers Pcbnew

- Couche1 Contour_PCB

- 2 Couches

- Cliquer sur OK

Etape 4							       	        Ajouter le tracé à Pcbnew (Kicad)

Fichier  => Ajouter Circuit Imprimé